MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: QUADRA PRAÇA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA/RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DOUGLAS BORBA, ENG. CIVIL CREA/RS 254591

- SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

PLACA DA OBRA: 1,5*3 = 4,50 M²

ESCAVAÇÃO SAPATAS: 20*1,0*1,0*0,8= 16,00 M³

ESCAVAÇÃO VIGA BALDRAME: 132*0,2*0,3= 7,92 M³

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SOLO= 42*24= 1.008,00 M²

- SAPATAS

FERRAGEM 10 MM: 48,4*20= 968*0,617= 597,26 KG

CONCRETAGEM: 20*1,2*1,2*0,8= 16,00 M³

- VIGA BALDRAME

FORMAS = 132 M / 4 = 33M *0,3= 9,9 * 2 = 19,80 M²

FERRO 10 MM= 132*4= 528*0,617= 325,78 KG

FERRO 5 MM= 132/0,15 = 880 * 0,9 = 792*0,157= 124,34 KG

CONCRETAGEM= 132*0,2*0,3= 7,92 M³

- DRENAGEM

DRENO ESPINHA DE PEIXE: 12*13= 156+43= 199,00M

TUBO CONCRETO 300MM= 15,00 M

- PISO EM GRAMA

LASTRO BRITA= 1.008,00 * 0,07 = 70,56 M³

LASTRO PÓ= 1.008,00 * 0,07 = 70,56 M³

GRAMA SINTÉTICA= 1.008,00 M²

- ALAMBRADO

TORRE CANTO = 4 UND

TORRE INTERMEDIÁRIA= 16 UND

TELA= 132-3=129M*2= 258,00 M²

REDE PROTEÇÃO= 132*8= 1.056,00 M²

- ILUMINAÇÃO

REFLETOR= 24 UND

ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA= 1 UND

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO= 1UND

DISJUNTOR= 4 UND

ELETRODUTO= 350 M

CABO 4 MM²= 600 M

SAGRADA FAMÍLIA/RS, 23 DE AGOSTO DE 2024.

________________________________
DOUGLAS BORBA

ENG. CIVIL

CREA/RS 254591