MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA	: APLICAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM QUADRA DE FUTEBOL

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA – RS

CNPJ: 92.410.422/0001-53

ENDEREÇO: RUA 20 DE MARÇO – SAGRADA FAMÍLIA - RS.

# OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade determinar e estabelecer as condições e o desenvolvimento das obras e serviços de execução de Aplicação de Grama Sintética em campo de futebol.

- APLICAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA DE FUTEBOL:

  - Fase Em Que Se Encontra A Obra:

A base com material granular, drenagem, alambrado, goleiras e iluminação encontra-se executada, o objetivo do presente memorial é determinar especificações que contemplem a conclusão da obra, dando a devida funcionalidade ao objeto.

  - Aplicação Da Grama Sintética:

A aplicação do gramado com as especificações previamente definidas, devem ser entregues juntamente com o cronograma físico financeiro. Todo sistema de aplicação, abertura de rolos, alinhamento dos mesmos, corte de arestas, colagem das emendas e marcação das linhas deve ser com materiais desenvolvidos especialmente para esta finalidade. A empresa deverá apresentar todos os materiais utilizados juntamente com o cronograma físico financeiro da obra, bem como a garantia de todos os itens por um período mínimo de quatro anos de uso constante.

ESPEFICAÇÕES DA GRAMA SINTÉTICA PARA O CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA

| ITEM | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |
| --- | --- |
| Tipo de fio | Fibrilada |
| Altura Mínima | 50 MM |
| Detx | 8000 |
| Garantia | 4 anos |
| Base | Dupla |
| Proteção | Contra raios UVA e UVB, antichama |

  - União Dos Rolos De Grama Sintética:

Serão por entretelas de poliéster reforçadas, entrelaçadas, não direcionais. Coladas com adesivo especial à prova d’água (TAPE).

  - Demarcação Do Campo:

As linhas demarcatórias serão confeccionadas com o mesmo material da grama aqui especificada, na cor branca, com largura mínima de 10 cm.

  - Composto De Amortecimento:

Os espaços entre os fios serão preenchidos com de areia seca e peneirada isenta de material orgânico e de grânulos de borracha especial, peneirados, isentos de metais, conforme padrão aprovado pela FIFA.

  - Serviços Complementares:

Todas as obras e as instalações deverão ser vistoriadas pelos autores dos projetos e pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Sagrada Família-RS. Serão verificadas todas as partes aparentes que constituem o acabamento final da obra. Serão verificadas as instalações, fazendo prova de isolamento e queda de tensão dos circuitos conforme determinam as normas. A entrega só será possível após a fiscalização das obras e a verificação de funcionamento de todas as instalações aqui mencionados ou não.

Sagrada Família / RS, Junho de 2025.

_____________________________________                   _____________________________

Prefeitura Municipal De Sagrada Família- RS              Douglas Borba

CNPJ: 92410422000153                                              CREA/RS 254591

Engenheira Civil